- מרכז דיגום – בצלאל

- קבצים לביצוע

- קבצים להדפסה תלת-מימד

- הכנת קבצים מתבצעת בכול תוכנה הנדסית

- יש לבדוק שהקובץ סגור (פיקסלים/משולשים) על מנת ביצוע הדפסה בצורה המושלמת

- כאשר הקובץ לא סגור יש שתי אפשרויות  :

- 1 . דבר זניח ברמת חור קטן שלא נראה.

- 2 . בניה שרירותית של המדפסת (אין לה מושג מה צריך להיות שם)היא עלולה להוסיף

- כל צורה נוספת (קיר,עמוד ועד) לחלק המקורי.

- תיקון קבצים מומלצת בכדי הימנעות מהדפסה פגומה .

- נתון דינמי תלוי בגודל החלק דבר שמשליך על העלות

- כאשר יש יותר מחלק אחד יש להביא מספר קבצים כמספר החלקים.

- סוג הקובץ להדפסה STL (פולימר,גבס,שעווה)

- קבצים לחיתוך לייזר מתכת

- הכנת קבצים מתבצעת בכול תוכנה הנדסית

- יש לבדוק שהצורות סגורות באופן מושלם אין קווים מיותרים או כפולים

- מגבלות החיתוך עם יש צורך בפרטים קטנים (צורה ,טקסט)

- חיתוך כזה יכול להתבצע רק בנירוסטה. בברזל פרטים כאלו מותכים.

- אופציה נוספת היא צריבה עיבוד שמתקיים בנירוסטה בלבד.

- כאשר יש יותר מחלק אחד יש להביא מספר קבצים כמספר החלקים.

- סוג הקובץ להדפסה DXF